Министерство образования и науки Самарской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области

«Усольский сельскохозяйственный техникум»

РАССМОТРЕНО:                                                                                                                                                            Председатель цикловой комиссии

общепрофессиональных дисциплин и

профессиональных модулей

Протокол №____________________                                                                                             _________________________________

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение лабораторной работы №1 по дисциплине

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества»

Тема: Концевые меры длины.

Цель занятия:  Изучение концевых мер.

Приобретаемые умения и навыки: Настройка калибра скобы по концевым мерам.

Оснащение рабочего места: Набор концевых мер, штангенциркуль, микрометр гладкого типа, скоба для настройки, отвертка, инструкционная карта, литература.

Техника безопасности: Пользоваться инструментом в соответствии с требованиями  техники безопасности.

Литература: А.А. Дудников «Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения». Стр. 137-144

Норма времени: 2 часа.

Содержание работы.

На листке формата А4 выполнить задание  пользуясь учебником, инструментом, справочной литературой и конспектом.

Последовательность выполнения.

1.  Получить инструмент, проверить его наличие.

2.  Подготовить лист к работе.

3.  Записать номер работы, тему, цель.

4.  Заполнить таблицу №1 по своему варианту.

5.  Выполнить задание №2 по своему варианту, пользуясь примером и настроить скобу.

6.  Порядок составления блоков занести в отчет.

7.  Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы.

- Что такое концевые меры длины.

- Для чего предназначены скобы.

- Как складывается блок из концевых мер.

Таблица №1

| № п/п | Размер блока концевых мер | Показание по шкале инструмента | Погрешность в показаниях с блоком | Наименование инструмента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 |  |  |  | Штангенинструмент |
| 1 2 3 |  |  |  | микрометр |

Варианты для задания №1

Таблица №2

| В а р и а н т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 2 3 | 8.50 14.260 16.645 | 6.30 10.120 14.845 | 5.40 10.230 16.545 | 10.40 12.310 18.655 | 8.46 14.140 16.695 | 10.4 14.860 20.435 | 8.5 16.950 20.435 | 9.5 14.350 18.645 |

Варианты для задания №2

Таблица №3

| В а р и а н т ы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Дано | 23g6 | 19f7 | 22a9 | 20r6 | 22S7 | 24u8 | 19z8 | 20k7 |

Порядок выполнения задания №2:

1. По заданию  варианта (см. табл. №3), в таблицах находим отклонения.

Например, дано: Ø 25е7. верхнее отклонение: es= -0.040 мм.

Нижнее отклонение: ei= -0.061 мм.

2. Произведите расчет предельных размеров вала:

dmax= d+es = 25+(-0.040) = 24.960 мм

dmin= d+ei = 25+(-0.061) = 24.939 мм

3. Набираем блок плиток на размер 24.960мм и размер 24.939мм начиная с тысячных долей.

4. Настраиваем скобу на полученный размер, скобу зарисовываем и проставляем проходной и непроходной размеры.

Разработал преподаватель: ________________ (Щербаков Д.А.)